남제관 2층 침대용 매트리스 사양서

.

▩  MATTRESS(H 220~230m/m(면과면))

- MATTRESS 에 사용되는 경강선은 포스코STEEL 경강선재를 사용하며 선경 φ2.2~2.3 의 6권 SPRING을 사용한다.

- 경강선의 인장 강도는 170 ~ 175 kg/㎟ 의 범위 내에서 사용하며 C (탄소) 함량 0.72% 이상, P (인) 함량 0.01% 이하인 경강선을 사용한다.

- MATTRESS 에 사용되는 SPRING 은 더블파워스프링(발명특허)를 사용하며 선경 φ2.2~2.3 의 6권 SPRING을 사용한다.

- 스프링은 14분간 2중 열처리를 하여 제작하여야 하며 열처리 시험 성적서로 인증한다.

- SIDE RING은 ￠5의 경강선을 사용하여 SIDE RING 과 SPRING 개개마다 견고하게  조립하여 소음 및 변형이 없는 구조로 한다.

- HELICAL COIL 은 선경 1.4 m/m 경강선을 사용하여 SPRING 과 SPRING 을 감아 주어 SPRING 판의 수평 및 신축성을 유지할 수 있어야 한다.

- CLIP은 압연 강판으로 모양의 형상은 서로 견고하게 맞물리는 구조의 클립을 사용하여야 한다.

- 침대 가장 자리의 처짐을 방지하기 위하여 ACE 침대만이 사용하는 구조의 보조 스프링을 적용한다.(규격에 따라 8개~14개사용)

- MATTRESS 내용물로는 100% 카시미론, HARD POLYLOCK, SOFT POLYLOCK, 부직포, SPONGE, 카시미론솜 및 원단으로 구성되며 각 내용물의 특성 및 사양은 다음과 같다.

  - HARD POLYLOCK(파워패드)

두께 10 m/m , 1150g/㎡인 HARD POLYLOCK 은 폴리에스텔솜을 특수 아크릴 수지로 성형 펀칭 압착하여 평안도가 양호하며 특히 인장 강도가 우수하여 조직의 파괴나 내용물의 스프링 판 내로의 처짐을 완벽하게 방지하며 통기성 및 배수성이 우수할 뿐아니라 침대의 수명 연장은 물론 안락한 수면을 제공할 수 있어야 한다.

  - SOFT POLYLOCK(네오텍스)

두께 10 m/m ,700g/㎡인 SOFT POLYLOCK 은 폴리에스텔솜을 펀칭 압착하여 통기성 및 방습효과를 증대 시키며 HARD POLYLOCK 과 SPRING 판을 견고히 고정 하도록 링구에 감아주며 또한 SPONGE 및 원단과의 움직임이 없도록 HOT MELT로 견고히 고정 하도록 하여 MATTRESS 의 뒤틀림이나 변형이 없도록 하여 사용하며, POLYLOCK 은 악취가 없고 항균처리 된 것이어야 한다.

  - 고탄성폼

두께 10 m/m SPONGE를 부직포 및 원단을 대고 퀄팅하여 사용하며 SPONGE 는 20kg/㎥의 고밀도를 사용하여 꺼짐등이 없어야 하며 영구 압축줄음율이 5.0%이하이어야 한다.

  - 커버가드 : 내장재의 손상 및 밀림을 방지해 준다.

  - 카시미론

100%  카시미론(80z)를 사용하여 땀의 흡습, 발산기능이 뛰어나고 난연성이 뛰어나며 방취, 방충가공으로 위생적이다.

  - 원단

최고급 방염 원단으로 항균, 항 박테리아 처리된 향균원단을 사용하여야 하며, 한국 소방검정공사의 합격을 필한 방염원단을 사용하여야 한다.

  - 코너 스폰지(고탄성폼)

침대 스프링 판 4귀퉁이에는 매트리스 귀퉁이 모양을 자연스럽고 부드럽게 성형할 수 있도록 코너 스폰지로 대어주며 이는 귀퉁이 처짐을 방지하는 역할도 할 수 있어야 한다.

- 옆단은 12m/m의 스폰지를 사용하며 COVER 와의 봉합은 폭 40 m/m 의 봉합 TAPE로 견고하게 봉합하여 COVER 의 뒤틀림, 주름짐, 터짐이 없이 탄력이 유지 되어야 한다.

- MATTRESS 측면은 원활한 통풍 및 제습으로 내용물의 부패 및 악취를 방지하기 위하여 ￠30 m/m 의 플라스틱 사출 AIR HOLL 을 부착한다.

- 상기의 매트리스는 모두 친환경 소재의 자재만을 사용하며, 친환경인증처리가 된 제품 이어야 한다.

HS마크(한국생활환경시험연구원),친환경 인증침대 마크(한국환경산업기술원),KC마크(기술표준원)